KQIH系列卧式不锈钢离心泵

| 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 效率 % | 功率(KW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 轴 | 电机 |
| KQIH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 60 | 0.13 | 2.2 |
|  | 6.3 | 5 | 1450 | 54 | 0.16 | 0.55 |
| KQIH50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 54 | 2.02 | 3 |
|  | 6.3 | 8 | 1450 | 48 | 0.29 | 0.55 |
| KQIH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 48 | 3.54 | 5.5 |
|  | 6.3 | 12.5 | 1450 | 42 | 0.51 | 0.75 |
| KQIH50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 38 | 7.16 | 11 |
|  | 6.3 | 20 | 1450 | 32 | 1.07 | 1.5 |
| KQIH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 69 | 1.97 | 3 |
|  | 12.5 | 5 | 1450 | 64 | 0.27 | 0.55 |
| KQIH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 65 | 3.35 | 5.5 |
|  | 12.5 | 8 | 1450 | 60 | 0.45 | 0.75 |
| KQIH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 60 | 5.67 | 7.5 |
|  | 12.5 | 12.5 | 1450 | 55 | 0.77 | 1.1 |
| KQIH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 50 | 10.89 | 15 |
|  | 12.5 | 20 | 1450 | 46 | 1.48 | 2.2 |
| KQIH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 50 | 10.89 | 15 |
|  | 12.5 | 20 | 1450 | 46 | 1.48 | 2.2 |
| KQIH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 40 | 21.3 | 30 |
|  | 12.5 | 32 | 1450 | 37 | 2.94 | 4 |
| KQIH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 75 | 3.63 | 5.5 |
|  | 25 | 5 | 1450 | 71 | 0.48 | 0.75 |
| KQIH80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 73 | 5.97 | 7.5 |
|  | 25 | 8 | 1450 | 69 | 9.87 | 1.5 |
| KQIH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 69 | 9.87 | 15 |
|  | 25 | 12.5 | 1450 | 65 | 1.31 | 2.2 |
| KQIH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 63 | 17.3 | 22 |
|  | 25 | 20 | 1450 | 60 | 2.27 | 3 |
| KQIH80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 54 | 31.5 | 37 |
|  | 25 | 32 | 1450 | 52 | 4.19 | 5.5 |
| KQIH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 78 | 7 | 11 |
|  | 50 | 5 | 1450 | 75 | 0.91 | 1.5 |
| KQIH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 78 | 11.25 | 15 |
|  | 50 | 8 | 1450 | 75 | 1.45 | 2.2 |
| KQIH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 76 | 17.9 | 22 |
|  | 50 | 12.5 | 1450 | 73 | 2.63 | 4 |
| KQIH100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 72 | 30.3 | 37 |
|  | 50 | 20 | 1450 | 68 | 4 | 5.5 |
| KQIH100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 66 | 51.6 | 75 |
|  | 50 | 32 | 1450 | 63 | 6.92 | 11 |
| KQIH125-100-200 | 200 | 58 | 2900 | 81 | 33.6 | 45 |
|  | 100 | 12.5 | 1450 | 76 | 4.48 | 7.5 |
| KQIH125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 76 | 7.79 | 11 |
| KQIH125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 73 | 11.9 | 15 |
| KQIH125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 65 | 21 | 30 |
| KQIH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 79 | 22.08 | 30 |
| KQIH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 75 | 36.3 | 45 |
| KQIH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 82 | 26.6 | 37 |
| KQIH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 80 | 42.5 | 55 |
| KQIH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 81 | 67.2 | 90 |