XBC柴油机自吸排污泵（性能参数）

| 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/h) | (m) | (KW) | (r/min) | (%) | (%) |
| XBC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
| XBC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| XBC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| XBC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| XBC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| XBC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| XBC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| XBC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| XBC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| XBC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| XBC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
| XBC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
| XBC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 |
| XBC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
| XBC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
| XBC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 |
| XBC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
| XBC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
| XBC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
| XBC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 |
| XBC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
| XBC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3 |
| XBC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
| XBC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
| XBC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
| XBC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
| XBC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
| XBC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
| XBC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4 |
| XBC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
| XBC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
| XBC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
| XBC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
| XBC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 |
| XBC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
| XBC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 |
| XBC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5 |
| XBC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5 |
| XBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
| XBC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 |
| XBC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 |