KQCQB氟塑料磁力泵（性能参数）

| 型号 | 口径(mm) |  | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电压 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 |  |  |  | (V) |  |
| KQCQB15-10-85F | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 | 聚 偏 二 氟 乙 烯 |
| KQCQB20-15-105F | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |  |
| KQCQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 380 |  |
| KQCQB32-25-145F | 32 | 25 | 3.2 | 25 | 0.75 | 380 |  |
| KQCQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 380 |  |
| KQCQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 380 |  |
| KQCQB40-32-160F | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 |  |
| KQCQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 |  |
| KQCQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 |  |
| KQCQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 |  |
| KQCQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 |  |
| KQCQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 |  |
| KQCQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 |  |
| KQCQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 380 |  |
| KQCQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 |  |
| 注:表中KQCQB32-25-125F----KQCQB100-80-160F都可配防爆电机 转速(Rev)=2900r/min |  |  |  |  |  |  |  |